Описание данных

База данных аритмий MIT-BIH содержит 48 получасовых фрагментов двухканальных амбулаторных ЭКГ-записей, полученных от 47 пациентов, обследованных лабораторией аритмий BIH (Boston's Beth Israel Hospital, теперь называется Beth Israel Deaconess Medical Center) в период с 1975 по 1979 год. Двадцать три записи были выбраны для включения в базу данных случайным образом из набора из 4000 24-часовых амбулаторных ЭКГ-записей, собранных у смешанной популяции стационарных (около 60%) и амбулаторных (около 40%) пациентов больницы Бет Израэль в Бостоне; оставшиеся 25 записей были выбраны из того же набора для включения менее распространенных, но клинически значимых аритмий, которые не были бы хорошо представлены в небольшой случайной выборке.

Записи были оцифрованы со скоростью 360 измерений в секунду на канал с 11-битным разрешением в диапазоне 10 мВ. Каждая запись была независимо аннотирована двумя или более кардиологами; Разногласия были урегулированы для получения машиночитаемых эталонных аннотаций для каждого сердечного сокращения (всего около 110 000 аннотаций), включенных в базу данных.

Этот каталог содержит всю базу данных аритмий MIT-BIH. Примерно половина (25 из 48 полных записей и эталонные файлы аннотаций для всех 48 записей) этой базы данных была свободно доступна здесь с момента создания PhysioNet в сентябре 1999 года. 23 оставшихся файла сигналов, которые были доступны только на CD-ROM с базой данных аритмий MIT-BIH, были размещены здесь в феврале 2005 года.

Сама база данных доступна здесь: https://physionet.org/content/mitdb/1.0.0/

База данных состоит из файлов с расширениями .dat .atr. hea .xws

Это формат данных для Waveform Database Software Package (WFDB) – пакет, разработанный для хранения и анализа физиологических волновых сигналов – таких как как электрокардиограммы (ЭКГ), электроэнцефалограммы (ЭЭГ), электромиограммы (ЭМГ), которые генерируются в ходе медицинского обследования. Для обработки сигналов имеется пакет python. Подробнее о пакете здесь: (https://physionet.org/content/wfdb-python/4.1.0/#files-panel)

1. .hea (Header file) — Заголовок

Это текстовый файл (ASCII), который является «картой» записи. Он не содержит самих сигналов, но описывает, как их читать:

Количество каналов и частота дискретизации (частота съема данных).

Названия сигналов (например, 'MLII', 'V1') и их единицы измерения (мВ).

Параметры калибровки (gain и offset) для перевода двоичных чисел в реальные физические величины.

Имена соответствующих файлов с данными (.dat).

2. .dat (Data file) — Сигналы

Это бинарный файл, содержащий непосредственно оцифрованные значения сигналов.

Данные обычно хранятся в виде целых чисел (16-битных или других форматов).

Без файла .hea этот файл невозможно правильно интерпретировать, так как в нем нет информации о масштабе или частоте.

3. .atr (Annotation file) — Аннотации

Это бинарный файл, содержащий метки событий, привязанные ко времени (номеру отсчета).

Расширение .atr обычно используется для эталонных (reference) аннотаций, проверенных экспертами.

В нем хранятся метки ударов сердца (QRS-комплексов), типы аритмий или другие клинические комментарии.

4. .xws (External Web Service) — Ссылка на удаленные данные

Этот файл встречается реже и используется экосистемой PhysioNet.

Он представляет собой небольшой текстовый файл, содержащий URL-адрес записи на сервере PhysioNet.

Позволяет инструментам WFDB (включая Python-пакет) автоматически находить и загружать необходимые .hea и .dat файлы напрямую из интернета, не требуя их предварительного скачивания пользователем вручную.

Важно: Для корректной работы в Python (например, через wfdb.rdrecord) файлы .hea и .dat с одинаковым именем должны находиться в одной директории.

Для обработки будем использовать пакет WFDB.